ANEXO 1

OFICIO NÚM  DCG/0628/2021

- Dependencia solicitante: Coordinación General de Construcción de Comunidad

- Unidad Responsable: 518 Dirección de Cultura

- Objetivo

Dar mantenimiento a la escalera de acceso a la segunda planta debido a que ya se encuentra en mal estado por plaga de polilla y así poder brindar un buen servicio y puedan visitar el museo en las actividades culturales que se da a la ciudadanía

- Objeto del servicio

La escalera principal que une la sala de exposiciones Miguel Aldana que se encuentra en planta baja con la sala en la primera planta Raúl Anguiano a causa de la humedad y la termita, nueve escalones hasta el primer descanso se encuentran totalmente dañados y requieren ser remplazados, el resto de escalones y el costado de la escalera (Mampara) requieren mantenimiento para evitar que la humedad y la termita avancen.

- Especificaciones técnicas mínimas requeridas:

- El proveedor debe proveer el material, mano de obra y equipo necesario para llevar a cabo el trabajo.

- Deberá contar con equipo para realizar maniobras en áreas de hasta 9 metros de altura.

- - Sustitución de 9 escalones y 2 descansos, colocación de madera de encino de 4.6 cm de espesor. Incluir zoclo en todo el lindero interior.

- - Acabado en tinte y laca

- - Colocación de pentaclorofenol y plástico negro para evitar humedades

- - Colocación de alucubond en el área del peralte.

- - Mantenimiento general del resto de escalones; pulido hasta dejar virgen la madera, aplicación de pentaclorofenol para termitas, aplicación de poliform y tintas.

- - Mantenimiento de mamparas laterales; pulidas hasta dejar virgen la madera, aplicación de pentaclorofenol para termitas, aplicación de poliform y tintas.

Vigencia del contrato del bien adquirir

La vigencia del contrato cerrado será a partir del fallo hasta el 30 de septiembre de 2021

- Tipo de contrato

Cerrado

- Catálogos de servicios

| Numero de concepto (consecutivo) | Concepto | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exposición | Mantenimiento a escalera, pie, pasamanos y mampara de muro del Museo Raúl Anguiano | 1 | Servicio |

- Criterios de evaluación:

| No. | Criterio de evaluación | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especialidad Deberá acreditar que se especializa en el tipo de servicio solicitado. 1.1 Acreditar que cuenta con la capacidad técnica de ofrecer el servicio, mediante un CV. (20%) 1.2 Un contrato en el sector público o privado de prestación de servicios similares en características a las solicitadas. (20%) | 40% |
| 2 | Oferta económica (precio mínimo ofertado) Se otorgará el porcentaje máximo a quien cumpla con los requisitos mínimos solicitados y presente el mejor costo. | 60% |
| Total de la evaluación |  | 100% |

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a 14 de mayo de 2021.

| Mtro. Julio Cesar Herrera Osuna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Director Interino de la Dirección de Cultura de Guadalajara |  |  |

***FIN DEL ANEXO 1 ***